防火・防災管理の両方を行う特定防火対象物の消防計画 作成例

これは作成例です。アンダーラインの箇所に記入し、場合により内容の変更及び追加、不要な部分の削除などを行い、防火管理を行うところに適した消防計画を作成して下さい。　　　※の欄は、いずれかを選択し○を付けて下さい。

(防火対象物、建築物その他工作物又は事業所の名称)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防計画（防火・防災）

第１章　総則

- （目的）

- 第１条　この計画は、消防法第８条第１項及び第３６条に基づき、(防火対象物、建築物その他工作物又は事業所の名称)

- （以下「当該防火対象物」という。）における防火・防災管理についての必要事項を定め、火災の予防及び火災、大規模地震、毒性物質の発散等の特殊な災害による人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

- （適用範囲）

- 第２条　この計画の適用範囲は次のとおりとする。

- （１）当該防火対象物に勤務し、出入りする全ての者

- （２）防火・防災管理業務の一部を受託している場合

- 防火・防災管理業務の一部を受託している者（以下「受託者」という。）

２　管理権原の及ぶ範囲は  ※ 建物全体及び敷地内の全て ・ 別図１に示す部分  とする。

- （防火・防災管理業務の委託） ※ 該当・非該当

- 第３条　受託者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火・防災管理者、統括管理者等の指示、指揮命令の下に適正に業務を遂行する。

- ２　受託者の防火・防災管理業務の実施範囲及び方法は、別表１のとおりとする。

- ３　受託者は、防火管理業務及び防災管理業務を一体的に行う。

- ４　受託者は、受託した防火・防災管理業務について定期に防火・防災管理者に報告する。

- （被害想定）

- 第４条　防火・防災管理者は、大規模地震（震度６強程度）発生時における被害を別表２により想定し、対応行動（応急的事項、予防的事項）を定め、従業員に防火・防災についての教育・訓練を行う。

- （消防計画を見直すための組織）

- 第５条　防火・防災管理業務の確実な実践を図るため、防火・防災管理委員会を設ける。

- ２　防火・防災管理委員会の構成は、別表３のとおりとする。

- ３　防火・防災管理委員会の会議は、年　　回　　　　　月に行い、次の場合は、臨時に開催するものとする。

- （１）社会的反響の大きい災害が発生したとき

- （２）防火・防災管理者などからの報告、提案により防火・防災管理委員会委員長が必要と認めたと

- き

- ４　防火・防災管理委員会は、訓練の結果等を踏まえた本計画の見直し、改善を行うため、次の事項について審議する。

- （１）避難施設、防火設備、消防用設備等の点検・維持管理に関すること

- （２）自衛消防組織の運用体制・装備等に関すること

- （３）従業員の教育・訓練に関すること

- （４）その他防火・防災管理上必要な事項

- ５　防火・防災管理者は、防火・防災管理委員会の審議結果を踏まえ、本計画を見直すものとする。

- （管理権原者の権限と責務）

- 第６条　管理権原者は、防火・防災管理業務の全てについて責任を負う。

- ２　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火・防災管理業務を適正に遂行できる資格者を防火・防災管理者として選任する。

- ３　管理権原者は、防火・防災管理者が消防計画を作成又は変更する際は、必要な指示を与える。

- ４　管理権原者は、自衛消防組織の設置及び自衛消防活動の全般について責任を負う。

- ５　統括防火・防災管理に該当する場合

- 管理権原者は、他の管理権原者と協力して防火・防災管理業務の実施体制を確立し、建物全体の安全性を高めるよう努める。

- （防火・防災管理者の権限と責務）

- 第７条　防火・防災管理者は、次の権限及び責務を有し、必要に応じて管理権原者の指示を求め、防火・防災管理業務を適正に遂行する。

- （１）消防計画の作成及び変更

- （２）自衛消防組織に係る事項

- （３）防火・防災管理に係る自主点検の実施と監督

- （４）消防用設備等の法定点検、整備及びその立会い

- （５）防火対象物及び防災管理の法定点検の立会い

- （６）避難通路、避難口その他の避難施設の維持管理

- （７）収容人員の適正管理

- （８）防火・防災教育及び訓練の実施

- （９）火気の使用、取り扱いの指導、監督

- （１０）収容物等の転倒、落下、移動の防止措置

- （１１）改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

- （１２）放火防止対策の推進

- （１３）消防機関との連絡

- （１４）その他防火・防災管理上必要な事項

- ２　統括防火・防災管理に該当する場合

- （１）防火・防災管理者は、全体についての消防計画と整合性を図り、消防計画の作成及び変更を行う。

- （２）防火・防災管理者は、統括防火・防災管理者へ次に掲げる事項について報告する。

- ア　防火・防災管理者を選任又は解任したとき

- イ　消防計画を作成又は変更したとき

- ウ　各種法定点検を実施したとき

- エ　火気使用設備・器具又は電気設備の新設、移設、改修を行うとき

- オ　消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき又は改修するとき

- カ　大量の可燃物の搬入・搬出及び危険物品を貯蔵・取り扱うとき

- キ　用途（一時的を含む）の変更及び内装変更等の工事を行うとき

- ク　訓練を実施するとき

- ケ　防火・防災管理業務を委託するとき

- コ　統括防火・防災管理者から指示命令された事項

- サ　その他防火・防災管理業務上必要な事項

- 第２章　予防的事項

- （予防活動組織）

- 第８条　火災予防のため、階などを単位として防火・防災担当責任者を定め、また、部屋、火気使用箇所などを単位として火元責任者を、別表４のとおり定める。

- ２　防火・防災担当責任者は、次の業務を行う。

- （１）担当区域内の火元責任者に対する防火・防災管理業務の指導及び監督

- （２）防火・防災管理者の補佐

- ３　火元責任者は、担当区域内において次の業務を行う。

- （１）火気管理

- （２）別表５、別表６、別表７に基づく自主点検

- （点検）

- 第９条　建物、防火設備、避難施設等の自主点検は、別表５のとおりとし、　　月と　　月に実施する。

- ２　消防用設備等の自主点検は、別表６のとおりとし、　　月と　　月に実施する。

- ３　収容物等の転倒・落下・移動防止措置等の自主点検は、別表７のとおりとし、　　　月と　　月に実施する。

- ４　消防用設備等の法定点検は、点検業者に委託して、　　月と　　月に実施する。

- ５　防火対象物及び防災管理の法定点検は、点検業者に委託して、　　月に実施する。

- ６　火元責任者は自主点検の結果を、防火・防災担当責任者を通じ、定期的に防火・防災管理者に報告する。ただし、不備・欠陥がある場合は、すみやかに報告する。

- ７　防火・防災管理者は、点検が計画どおり行われているか確認するとともに、点検の結果を確認する。

- ８　防火・防災管理者は、報告された内容で不備・欠陥がある場合は、管理権原者に報告し改修を図る。

- （消防機関への連絡等）

- 第１０条　管理権原者又は防火・防災管理者は、別表８のとおり消防機関へ報告・届出等を行う。

- ２　消防機関へ報告・届出等をした書類及び防火・防災管理業務に必要な書類等は、維持台帳を作成し、保管する。

- ３　維持台帳に編さんする書類は、別表９のとおりとする。

- （工事中の安全対策）

- 第１１条　防火・防災管理者は、工事を行う場合、工事中の安全対策を樹立する。また、次のいずれかの工事を行う場合、「工事中の消防計画」を川口市 ※ 南・北・東 消防署長に届け出る。

- （１）営業時間内に作業を行い、避難施設等の機能に支障が生じる工事

- （２）消防用設備等の機能に支障が生じる工事

- （３）火気使用設備・器具を使用する工事

- （４）危険物品を取り扱う工事

- ２　防火・防災管理者は、工事人に対して次の事項を周知し、遵守させる。

- （１）消火器等を準備し、消火できる体制をとること

- （２）指定された場所以外では、喫煙、火気の使用を行わないこと

- （３）危険物品を持ち込む場合は、防火・防災管理者の承認を受けること

- （４）工事の責任者は、工事の状況について定期的に防火・防災管理者に報告すること

- （収容人員の管理）

- 第１２条　防火・防災管理者は、定められた収容人員を超えて入館させないように、入館者を管理する。

- ２　収容人員を超えるような事態になった場合は、掲示板、放送などにより入館を制限する。

- （出火防止）

- 第１３条　防火・防災管理者は、次のとおり、火気使用の制限及び火気管理を行い、出火防止を図る。

- （１）喫煙場所を明確に指定し、喫煙場所以外での喫煙及び歩行中の喫煙を禁止する。

- （２）毎日終業後、不燃性の容器に吸い殻をまとめ、水をかけて処理する。

- （３）火気使用設備・器具の使用禁止場所は、厨房及び給湯室を除く全ての場所とする。

- （４）臨時に火気を使用する場合は、事前に防火・防災管理者の承認を得るよう従業員に徹底する。

- （火気使用時の遵守事項）

- 第１４条　火気使用設備・器具を使用する者は、次の事項を遵守する。

- （１）火気使用設備・器具を使用する場合は、事前に点検してから使用する。

- （２）火気使用設備・器具を使用する場合は、周囲に可燃物がないことを確認してから使用する。

- （３）火気使用設備・器具を使用した後は、点検し、安全を確認する。

- （放火防止対策）

- 第１５条　防火・防災管理者又は従業員は、次の事項を遵守し、放火防止に努める。

- （１）廊下、階段室、トイレ等の可燃物の整理整頓又は除去を行う。

- （２）物置、空室、倉庫等の施錠を行う。

- （３）出入口の監視を行い、不審者の侵入防止を図る。

- （４）監視カメラ等による死角の解消に努め、死角となる場所は、巡回監視を行う。

- （５）最終退館者は、火気及び施錠の確認を確実に行う。

- （６）従業員に対する放火防止意識の高揚を図る。

- （危険物の管理）

- 第１６条　防火・防災管理者又は従業員は、次の事項を遵守し、危険物の管理を行う。

- （１）危険物の管理は、危険物に関し必要な知識を有する者が行う。

- （２）危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、火気を使用しない。

- （３）危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、常に整理・清掃を行い、不必要なものを置かない。

- （４）危険物が漏れ、あふれ、飛散、転倒又は落下しないようにする。

- （５）危険物は定期に点検し、その結果を記録保存し、安全管理に活用する。

- （避難施設・防火設備の管理）

- 第１７条　防火・防災管理者又は従業員は、次の事項を遵守し、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持する。

- （１）避難口、廊下、階段、避難通路その他の避難施設には、避難の障害となる設備を設け又は物品を置かない。

- （２）避難口に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持する。

- （３）床面は避難に際し、つまずき、滑り等を生じないように維持する。

- （４）防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を保持し、閉鎖の障害となるくさびや物品を置かない。

- （５）防火戸に近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かない。

- （６）防火シャッターの閉鎖障害となる物品を置かない。

- （７）避難経路図を出入口及び階段付近の見やすい場所に掲示する。

- （非常用物品の確保）

- 第１８条　管理権原者は、地震その他の災害等に備えて、当該防火対象物に必要と思われる非常用物品を別表１０のとおり確保する。

- ２　防火・防災管理者は、地震等を想定した避難訓練を実施する前に、非常用物品の賞味期限及び使用期限の確認、使用の可否について点検を実施する。

- 第３章　応急的事項

- （自衛消防組織の編成、装備）

- 第１９条　管理権原者は、自衛消防組織を別表１１－１のとおり編成し、別表１１－２のとおり任務を定める。

- ２　管理権原者は自衛消防組織に必要と思われる装備品を別表１２のとおり備え、装備品の維持管理を行う。

- ３　統括防火・防災管理に該当する場合

- （１）管理権原者は、他の管理権原者と共同して自衛消防組織を設置する。

- （２）当該防火対象物の自衛消防組織は、建物全体の自衛消防組織の地区隊として活動を行う。

- （休日・夜間等の対応）

- 第２０条　休日、夜間等に発生した火災等の災害に対しては、在館者が協力して、次のとおり自衛消防活動を行う。

- （１）火災等の災害を発見した者は、消防機関に通報し、周囲に災害の発生を知らせ、初期消火等を行う。

- （２）消防隊に対し、出火場所、延焼状況、逃げ遅れの有無、その他必要な情報を提供するとともに、災害現場への誘導を行う。

- （統括管理者の権限と責務）

- 第２１条　統括管理者（統括管理者不在時は、統括管理者の代行者とする。以下同じ。）は、火災等の災害が発生した場合の自衛消防活動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

- ２　統括管理者は、管理権原者の命を受け、自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう、自衛消防組織を統括する。

- （地区隊長の権限と責務）

- 第２２条　地区隊長は、受け持ち地区内の火災等の災害が発生した場合の自衛消防活動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。

- ２　地区隊長は、統括管理者の命を受け、自衛消防組織の機能が有効に発揮できるよう、受け持ち地区内の自衛消防組織を統括する。

- （火災発見時の措置）

- 第２３条　火災の発見者は、大声で周囲の者に火災を知らせ、近くの発信機を押すとともに、１１９番への通報や防災センター等への連絡を行う。

- ２　自動火災報知設備により火災を感知した場合は、表示区域を確認して現場へ急行し、火災を確認後、通報する。

- ３　受信機に複数の警戒区域が表示された場合は、原則として火災と断定して通報する。

- ４　火災を覚知した場合、自衛消防組織の隊員は、別表１１－２に定められた任務を直ちに開始する。

- （地震発生時の措置）

- 第２４条　地震発生時、火気使用設備・器具付近にいる従業員は、自身の安全を確保し、揺れがおさまった後、電源、燃料等の遮断を行う。

- ２　地震発生後、火元責任者は、別表５、別表６、別表７により、建物等の臨時点検を行い、異常がある場合は応急措置を行う。ただし、地震により火災が発生した場合は、自衛消防活動を優先して行う。

- ３　地震発生後、自衛消防組織の隊員は、別表１１－２に定められた任務を直ちに開始する。

- （エレベーター停止への対応）

- 第２５条　統括管理者は、地震発生後、本部隊の救出救護班にエレベーターの運行状況を確認させ、次の活動を行わせる。

- （１）インターホンでエレベーター内に呼びかけ、閉じ込め者の有無について確認する。

- （２）閉じ込め者が発生した場合は、エレベーター管理会社の緊急連絡先に連絡する。

- （３）閉じ込め者が発生したエレベーターの停止位置を確認するとともに、インターホンにより閉じ込め者へ呼びかけを行い、エレベーター管理会社への連絡及び地震の状況等を適宜連絡し、閉じ込め者を落ち着かせる。

- （４）エレベーター管理会社の行う閉じ込め者発生時の救出訓練等に参加し、技術を習熟している者がいる場合で、エレベーター管理会社の到着が著しく遅れるなどやむを得ない場合は、エレベーター管理会社の到着を待たずに救出活動を行う。

- （５）エレベーター管理会社が到着した場合は、エレベーターの停止位置等の情報を伝達し、現場へ誘導する。

- （６）停止したエレベーターは、安全確認が終了するまで使用禁止とし、その旨を明示する。

- ２　従業員がエレベーターに閉じ込められた場合は、インターホンで防災センターにその旨を連絡し、けが人の有無等を報告する。

- ３　エレベーターの閉じ込めを発見した者は、防災センターに報告する。

- （避難施設等の機能障害への対応）

- 第２６条　地区隊長は、地震発生後、救出救護班に防火戸、防火シャッターの開閉状況を確認させ、統括管理者に報告する。

- ２　統括管理者は、総合操作盤、地区隊長からの被害情報等を総合的に判断し、安全な避難経路の選定を行い、地区隊長に避難経路を指示する。

- ３　防火戸、防火シャッターの自動閉鎖機能に支障が生じ閉鎖しない場合、救出救護班は、避難完了を確認した後、防火戸、防火シャッターを閉鎖し区画する。

- ４　スプリンクラー設備が作動しない場合、初期消火班は、周囲の人の協力を求めて、消火器等で初期消火を行う。

- （ライフラインの機能障害への対応）

- 第２７条　統括管理者は、自衛消防組織の隊員に、ライフラインの機能障害への対応を次のとおり行わせる。

- （１）停電への対応

- ア　自家発電設備の始動を確認するとともに、非常電源への切り替えについて放送する。

- イ　可搬式発電機、発電機の燃料、懐中電灯、防寒具等を準備する。

- ウ　常用電源が復旧した場合の二次災害防止のため、ブレーカーの遮断を行う。

- （２）ガス供給停止への対応

- ア　ガス緊急遮断装置の作動の確認を行う。

- イ　ガス配管等からの漏洩の点検を行う。

- ウ　ガスの漏洩を発見した場合は、直近の遮断弁を閉鎖し、周囲の人を退避させ、火源（電灯、スイッチ等を含む）に注意して、ガスを拡散させる。

- （３）断水への対応

- ア　消火用水、飲料水を確保する。

- （４）通信障害への対応

- ア　統括管理者、防災センター、本部隊班長及び地区隊長との間に複数の通信手段を確保する。

- イ　電話による通信は、原則として緊急通信に限定し、安否確認については、災害伝言ダイヤル等を活用する。

- （５）交通障害への対応

- ア　交通機関の運行状況、道路の通行止め等の情報収集を行う。

- イ　帰宅困難者に対して、交通機関の運行状況の情報を提供する。

- （避難誘導）

- 第２８条　統括管理者は、地震が発生した場合、パニック防止を図り、避難するか、在館するかを判断し、地区隊長に指示する。

- ２　前項の規定によらず、防災関係機関から避難命令があった場合は、避難誘導を行う。

- ３　地区隊長及び避難誘導班は、避難の指示があるまで、在館者を落ち着かせ、照明器具や棚等の転倒、落下に注意しながら、柱の周りや壁ぎわなど建物内の安全な場所で待機させる。

- ４　地区隊の避難誘導班は、トイレ、倉庫等に人がいないことを確認するとともに、避難者が後戻りしないよう注意する。

- ５　地区隊長は、避難経路に避難誘導班を配置する。

- ６　地区隊の避難誘導班は、各地区の在館者を （当該建物の避難場所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に誘導し、その人員を把握し、本部隊の避難誘導班に報告する。

- ７　火災の延焼状況及び建物の損壊状況に応じ、本部隊の避難誘導班は、地区隊の避難誘導班と協力し、建物全体の避難者を （川口市で定める一とき避難広場）　　　　　　　　　　　　　　　　へ誘導する。

- ８　避難は徒歩とし、先頭と最後尾に避難誘導班を配置する。

- ９　避難前には、ブレーカー、ガスの遮断等を行う。

- （復旧作業中の安全対策）

- 第２９条　防火・防災管理者は、復旧作業を行う場合、次の措置を講じる。

- （１）復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育を徹底する。

- （２）復旧作業に係る立入禁止区域を指定し明確にするとともに、避難経路図を掲示し、従業員に周知徹底する。

- （３）復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに監視を強化する。

- （大規模地震対策自衛消防組織の編成）

- 第３０条　大規模地震対策特別措置法に規定する警戒宣言が発せられた場合は、次の措置を講じる。

- （１）管理権原者は、大規模地震対策自衛消防組織を別表１１－１のとおり編成し、別表１１－２のとおり任務を定める。

- （２）火気の使用を原則として中止する。やむを得ず火気を使用する場合は、防火・防災管理者の承認を得て、直ちに消火できる体制を整えてから使用し、使用中は監視を行う。

- （３）危険物の取り扱いは、原則として中止する。やむを得ず危険物を取り扱う場合は、防火・防災

- 管理者の承認を得て、直ちに消火できる体制を整えてから取り扱い、取り扱い中は監視を行う。

- （４）エレベーターは、地震管制装置付きのものを除き運転を中止する。

- （５）避難誘導班の配置完了後、警戒宣言の発令を在館者へ伝達する。

- （６）混乱を防止するため、避難誘導は原則、避難階に近い階層より順次行う。

- （毒性物質の発散等の特殊な災害への対応）

- 第３１条　地区隊長又は従業員は、毒性物質の発散等の特殊な災害が発生した場合又は発生のおそれを発見した場合は、統括管理者に連絡する。

- ２　統括管理者は、前項の情報を得た場合又は原因不明の多数の死傷者等が発生した場合は、本部隊の避難誘導班に周囲の立入禁止措置をとらせ、在館者を避難させる。

- ３　統括管理者は、第１項の情報を警察等へ連絡し、その指示に従う。

- 第４章　教育・訓練

- （教育）

- 第３２条　防火・防災管理者は、従業員に対し、次の内容について教育を行う。

- （１）消防計画の内容

- （２）自衛消防組織の編成とその任務

- （３）消防用設備等、防火設備等の設置場所、機能及び取扱方法

- （４）火災等の災害が発生した場合の対応

- （５）警戒宣言が発せられた場合の対応

- （６）防火・防災管理上守るべき事項

- （７）その他防火・防災管理上必要な事項

- ２　教育の実施時期は、訓練実施前及び必要の都度とする。

- （講習の受講）

- 第３３条　管理権原者は、防火・防災管理者、統括管理者及び本部隊班長の受講状況を別表１３により把握し、必要な講習を計画的に受講させる。

- ２　防火・防災管理者、統括管理者及び本部隊班長は、必要な再講習を期限内に受講する。

- （訓練）

- 第３４条　防火・防災管理者は、従業員に対し、次のとおり訓練を行う。

- （１）消火、通報及び避難訓練を年２回　　月と　　月に実施する。

- （２）地震等を想定した避難訓練を年１回　　月に実施する。

- （３）消火、通報及び避難訓練を実施するときは、「消防訓練実施計画通知書」を、地震等を想定した避難訓練を実施するときは、「避難訓練（防災管理）実施計画通知書」を （受持ちの）　　　　　.※消防課・分署 に提出する。

- （４）消火、通報及び避難訓練を実施後、「消防訓練実施結果報告書」を、地震等を想定した避難訓練を実施後、「避難訓練（防災管理）実施結果報告書」を（受持ちの）　　　　　※消防課・分署に提出する。

- ２　訓練の結果を防火・防災管理委員会で検討し、検討の結果を消防計画及び今後の訓練に反映させる。

- ３　統括防火・防災管理に該当する場合

- 建物全体で実施される訓練に参加する。

別図の作成例

別図　１

| 101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| トイレ | 廊下 |  | 階段 |
|  |  |  | ＥＶ |
| 倉庫 |  |  |  |
| 102 |  | 103 |  |

１階

管理権原の及ぶ範囲

別表１

防火・防災管理業務の委託状況

| 防火対象物の 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受託者の 氏名・住所等 （法人の場合、法人の名称・所在地等） |  |  | 氏名（名称） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住所 （主たる事務所の所在地） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （担当事務所の所在地） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 電話番号 |  |  |  |  |  |  |
| 受 託 者 の 行 う 防 火 管 理 業 務 の 実 施 範 囲 及 び 方 法 | 常 駐 方 式 | 範 囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検、監視等） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 常駐場所 |  | 階 | 常駐人員 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡 回 方 式 | 範 囲 | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検、監視等） □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 巡回回数 |  |  | 巡回人員 |  |  |  |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遠 隔 移 報 方 式 | 範 囲 | □ 消防・防災設備等の遠隔監視及び現場確認業務 □ 火災、地震その他の災害が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □その他（ ） □ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 方 法 | 現場確認要員の 待機場所 |  |  |  | 到着 所要時間 |  | 分 |
|  |  |  | 委託する時間帯 |  |  |  |  |  |  |

該当する項目の□にレ印を付す。

別表２－１

被害想定と対応

| 被害の種類 | 被害想定 | 防火・防災上の目標設定 | 応急的事項 | 予防的事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物等の被害 | 外壁にひびが入る。 | 在館か建物外へ避難するかの判断を早急に行う。 | 損傷箇所を確認する。 | 耐震補強を行っておく。 震災時の安全に関するチェックリストを作成し判断できるようにする。 |
|  | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し、建物周囲に散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 | 建物周囲に人を近づけない。 立入禁止区域を設定する。 | 看板等の補強を行っておく。 ガラス飛散防止フィルムを張っておく。 |
|  | 天井、照明器具が落下し、破片が飛散する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 | 損傷箇所に人を近づけない。 立入禁止区域を設定する。 | 照明が揺れないよう補強を行っておく。 |
| 建築設備等 被害 | ボイラー用の燃料タンクから重油が漏洩する。 | 燃料に着火させない。 | 燃料の回収を行う。 | タンク固定の補強を行っておく。 タンク周囲に可燃物を放置しない。 |
|  | エレベーターが非常停止して、従業員が閉じ込められる。 | 安全な階で解放・救出する。 | 非常用インターホンで負傷者の有無を確認し、エレベーター管理会社へ連絡する。 | エレベーター会社と緊急時の対応を確認しておく。 |
|  | エスカレーターの急停止により、利用者が将棋倒しになり負傷者が発生する。 | 負傷者を増やさない。 | エスカレーターを使用禁止にする。 | エスカレーター会社と緊急時の対応を確認しておく。 |
| 避難施設等 被害 | オフィス内のキャビネット転倒により、ドアが開かなくなる。 | 閉じ込め者を救出する。 | バール等を使いドアを開放する。 | キャビネットを固定しておく。 |
|  | 屋外鉄骨階段の一部が脱落し、避難経路として使用できない。 | 避難経路を変更し、避難者の安全を確保する。 | 立入禁止にする。 代替の避難経路を指示する。 誘導員を配置する。 | 建物構造の定期点検を行う。 |
| 消防用設備等被害 | 配管破裂・ヘッド損傷によって、スプリンクラーが作動不能となる。 | 代替設備で消火する。 | 火災が発生していない場合、制御弁を閉める。 火災が発生している場合、消火器等で消火する。 | 制御弁の位置を確認しておく。 消火器等の位置を確認しておく。 |
|  | 物品が移動し、防火戸が閉鎖しない。 | 延焼、煙の拡散を防止する。 | 物品を撤去し、防火戸を閉鎖する。 | 防火戸付近に物品が放置されていないか、点検を行う。 |
|  | 感知器の配線が断線し、機能停止する。 | 感知漏れを発生させない。 | 火災が発生していないか巡回して確認する。 | 配線に余裕を持たせておく。 |

別表２－２

被害想定と対応

| 被害の種類 | 被害想定 | 防火・防災上の目標設定 | 応急的事項 | 予防的事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 収容物等被害 | 商品棚の物品が多数落下する。 | 負傷者を出さない。避難障害を作らない。 | 避難経路の障害物を撤去する。 | 什器に商品落下防止の措置を行っておく。 |
|  | オフィスのパーテーションが転倒し負傷者が発生する。 | 負傷者を出さない。避難障害を作らない。 | 避難経路の障害物を撤去する。 安全な場所で応急手当を行う。 | パーテーションを補強しておく。 |
|  | 食器が食器棚から落下し、破損する。 | 破損した食器で負傷者を出さない。 | 人を近づけない。 | 食器棚に耐震ラッチを取り付けておく。 |
| ライフ ライン等 被害 | 断水が発生する。 | 飲料水を確保する。トイレを確保する。 | 備蓄してある飲料水を利用する。 仮設トイレを利用する。 | 飲料水を備蓄しておく。 バケツに水を溜めておく。 仮設トイレを準備しておく。 |
|  | 停電が発生する。 | 一定以上の照度を確保する。 | 懐中電灯を利用する。 | 懐中電灯、電池を準備しておく。 |
|  | 電話が輻輳して繋がらない。 | 帰宅困難者が連絡を取れるようにする。 | 災害用伝言ダイヤルを利用する。 | 利用方法を把握しておく。 |
|  | 交通網が寸断され、多数の帰宅困難者が発生する。 | 帰宅困難者に避難場所を提供する。 | 安全が確認できた場所を提供する。 | 震災時の安全に関するチェックリストを作成し安全な場所を判断できるようにする。 |
| 火災等の発生 | 飲食店厨房のフライヤーから出火する。 | 初期消火を行い、延焼させない。 | 消火器、屋内消火栓設備等を使い、消火する。 | 厨房用の自動消火装置を設置しておく。 安全装置付きの厨房機器を使用する。 |
|  | 断線箇所から出火する。 | 初期消火を行い、延焼させない。 | 消火器、屋内消火栓設備等を使い、消火する。 | 停電復旧後は、巡回を強化し火災を早期発見できるよう態勢を整えておく。 |
| 人的被害 | 落下してくるガラスの破片による負傷者が発生する。 | 負傷者の応急手当を行う。 | 安全な場所へ移動し、応急手当を行う。 | 応急手当に必要な資機材を準備しておく。 |
|  | 熱中症患者が発生する。 | 患者の応急手当を行う。 | 風通しがよく安全な場所へ移動し、応急手当を行う。 | 飲料水、スポーツドリンクを備蓄しておく。 |
|  | 什器が転倒し、要救助者が発生する。 | 負傷者の応急手当を行う。 | 什器を撤去し、安全な場所へ移動し、応急手当を行う。 | バール、ジャッキ等を準備しておく。 |

別表３

防火・防災管理委員会

|  | 役職又は氏名 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 委員長 | 代表取締役 | 管理権原者 |
| 副委員長 | 取締役 | 防火・防災管理者 |
| 委員 | ○○部長 | ○階地区隊長 |
|  | ○○課長 | ○階地区隊長 |

別表４

予防活動組織

| 防火・防災担当責任者 |  | 火元責任者 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 担当区域 | 役職又は氏名 | 担当区域 | 役職又は氏名 |
| １階 | ○○係長 | 事務室、倉庫 | 主任 |
|  |  | 上記を除く部分 | ○○担当 |
| ２階 | ○○フロアー長 | 事務室、食堂 | 主任 |
|  |  | 上記を除く部分 | ○○担当 |

| 別表５ 自主点検チェック表（建物、防火設備、避難施設等） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検箇所 |  |  | 点 検 項 目 | 点検結果 |
| 建 物 構 造 | 柱・はり・壁・ 床 |  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | 天井 |  | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 |  |
|  | 窓枠・サッシ ・ガラス |  | 窓枠・サッシ等に、ガラス等の落下又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、緩み、著しい変形等がないか。 |  |
|  | 外壁・ひさし・ パラペット |  | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |
| 防火設備 | 外壁の構造 及び開口部等 |  | 外壁の近く及び防火戸の内外に防火上支障となる可燃物の堆積及び避難の障 害となる物品等を置いていないか。 |  |
|  |  |  | 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | 防火区画 |  | 防火区画を構成する壁、天井に破損がないか。 |  |
|  |  |  | 防火戸・防火シャッターのくぐり戸が最後まで閉まるか。 |  |
|  |  |  | 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じていないか。 |  |
|  |  |  | 防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
| 避難施設 | 廊下・通路 |  | 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  |  | 避難上支障となる物品を置いていないか。 |  |
|  | 階段 |  | 物品が置かれていないか。 |  |
|  | 避難口 （出入口） |  | 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  |  | 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |
| 火気使用設備・器具 | 厨房設備 (ガスコンロ、 湯沸器等) |  | 可燃物からの保有距離は適正か。 |  |
|  |  |  | 安全装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  |  | ガス配管は亀裂、老化、損傷していないか。 |  |
|  |  |  | 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | 暖房器具 |  | 自動消火装置は適正に機能するか。 |  |
|  |  |  | 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 |  |  | コードの亀裂、老化、損傷はないか。 |  |
|  |  |  | タコ足の接続を行っていないか。 |  |
|  |  |  | 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| 危険物 |  |  | 転倒、移動、落下防止の措置が講じてあるか。 |  |
|  |  |  | 漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |
|  |  |  | 周囲は整理整頓されているか。 |  |
| その他 |  |  | 防炎対象物品（カーテン、じゅうたん等）は、防炎性能を有する旨の表示が 付されているか。 |  |
| （備考）不備・欠陥がある場合、直ちに防火・防災管理者に報告する。(凡例) ○…良 ×…不備・欠陥 △…即時改修 |  |  |  |  |
| 別表６ 自主点検チェック表（消防用設備等） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 点検設備 |  | 点 検 項 目 |  | 点検結果 |
| 消火器 |  | 設置場所に置いてあるか。 |  |  |
|  |  | 変形、損傷、腐食、消火薬剤の漏れ等がないか。 |  |  |
|  |  | 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |  |
|  |  | ホースに変形、損傷、老化等がないか。 |  |  |
|  |  | 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |  |
| 屋内消火栓設備 |  | 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  |  | 消火栓扉は変形、損傷、腐食等がなく、確実に開閉できるか。 |  |  |
|  |  | ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |  |
|  |  | 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| スプリンクラー設備 |  | 散水の障害はないか。 |  |  |
|  |  | 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |  |
|  |  | 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |  |
|  |  | スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |  |
|  |  | 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |  |
| 粉末消火設備 （移動式） |  | 使用上の障害となる物品はないか。 |  |  |
|  |  | 扉は変形、損傷、腐食等がなく、確実に開閉できるか。 |  |  |
|  |  | ホース、ノズル、容器に変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |  |
|  |  | 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
| 自動火災報知設備 |  | 表示灯は点灯しているか。 |  |  |
|  |  | 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |
|  |  | 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  |  | 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| 非常警報設備（放送） |  | 間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |
|  |  | 使用上障害となる物品がないか。 |  |  |
|  |  | スピーカーの破損、変形、脱落はないか。 |  |  |
| 避難器具 |  | 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |
|  |  | 付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |  |
|  |  | 開口部付近に物品等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |
|  |  | 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |
|  |  | 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |
| 誘導灯 |  | 間仕切り変更により、設置位置や誘導方向が不適切になっていないか。 |  |  |
|  |  | 間仕切り、ロッカー、広告、照明等により視認障害となっていないか。 |  |  |
|  |  | 表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がないか。 |  |  |
|  |  | 不点灯、ちらつき等はないか。 |  |  |
| その他 |  |  |  |  |

（備考）不備・欠陥がある場合、直ちに防火・防災管理者に報告する。(凡例)　○…良　×…不備・欠陥　△…即時改修

| 別表７ 自主点検チェック表（転倒・落下・移動防止措置等） 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検箇所 | 点 検 項 目 | 点検結果 |
| 共用部 | 看板の固定状況 |  |
|  | 照明の転倒、落下防止措置 |  |
|  | 装飾品の転倒、落下防止措置 |  |
|  | ガラスの飛散防止措置 |  |
|  | 受水槽、電気設備等の固定状況 |  |
|  | ダクトの固定状況 |  |
| 事務室 | 案内板の固定状況 |  |
|  | 照明の転倒、落下防止措置 |  |
|  | 装飾品の転倒、落下防止措置 |  |
|  | ガラスの飛散防止措置 |  |
|  | 机、ロッカー、棚、コピー機等の転倒、移動防止措置 |  |
|  | 棚、ロッカーの収容物の落下防止措置 |  |
| 更衣室 | 照明の転倒、落下防止措置 |  |
|  | ガラスの飛散防止措置 |  |
|  | ロッカーの転倒、移動防止措置 |  |
| 食堂 | 案内板の固定状況 |  |
|  | 照明の転倒、落下防止措置 |  |
|  | 装飾品の転倒、落下防止措置 |  |
|  | ガラスの飛散防止措置 |  |
|  | 冷蔵庫、テーブル、食器棚等の転倒、移動防止措置 |  |
|  | 調理器具の転倒、移動防止措置 |  |
|  | 棚の収容物の落下防止措置 |  |
| その他 |  |  |

（備考）不備・欠陥がある場合、直ちに防火・防災管理者に報告する。(凡例)　○…良　×…不備・欠陥　△…即時改修

別表８

消防機関への報告、届出等

| 種別 | 届出の時期 | 届出者 | 届出先 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火・防災管理者選任（解任）届出書 | 防火・防災管理者を定めたとき、又は解任したとき | 管理権原者 | 管轄する消防署 |
| 消防計画作成（変更）届出書 | 消防計画を作成したとき、又は変更したとき | 防火・防災管理者 |  |
| 自衛消防組織設置（変更） 届出書 | 自衛消防組織を設置したとき、又は変更したとき | 管理権原者 |  |
| 統括防火・防災管理者選任 （解任）届出書 | 統括防火・防災管理者を定めたとき、又は解任したとき | 管理権原者 |  |
| 全体についての消防計画作成（変更）届出書 | 全体についての消防計画を作成したとき、又は変更したとき | 統括防火・防災 管理者 |  |
| 消防訓練実施計画通知書 | 防火管理に係る消防訓練を実施するとき | 防火・防災管理者 | 受持ちの消防課または分署 |
| 消防訓練実施結果報告書 | 防火管理に係る消防訓練を実施したとき | 防火・防災管理者 |  |
| 避難訓練（防災管理）実施 計画通知書 | 防災管理に係る避難訓練を実施するとき | 防火・防災管理者 |  |
| 避難訓練（防災管理）実施 結果報告書 | 防災管理に係る避難訓練を実施したとき | 防火・防災管理者 |  |
| 消防用設備等（特殊消防用 設備等）点検結果報告書 | 総合点検を実施した後おおむね１５日以内 （１年に１回） | 関係者 | 管轄する消防署 |
| 防火対象物点検結果報告書 | 点検を実施したとき（１年に１回） | 管理権原者 |  |
| 防災管理点検結果報告書 | 点検を実施したとき（１年に１回） | 管理権原者 |  |
| 工事中の消防計画届出書 | 以下のいずれかの工事を行うとき ・営業時間内に作業を行い、避難施設等の機能に支障を生じる工事 ・消防用設備等の機能に支障を生じる工事 ・火気使用設備･器具を使用する工事 ・危険物品を取り扱う工事 | 防火･防災管理者 |  |
| その他 | 法令に基づく諸手続きを行う場合 | 管理権原者 防火・防災管理者 | 担当部署を確認する |

別表９

防火・防災管理維持台帳に編さんする書類

| 編さんする書類 |  | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 防火・防災管理者選任（解任）届出書の副本 |  |  |
| 甲種防火管理再講習・防災管理再講習の修了証の写し |  |  |
| 消防計画作成（変更）届出書の副本 |  |  |
| 消防計画に基づき実施される自主点検チェック表 |  |  |
| 自衛消防組織設置（変更）届出書の副本 |  |  |
| 統括防火・防災管理者選任（解任）届出書の副本 |  |  |
| 全体についての消防計画作成（変更）届出書の副本 |  |  |
| 消防訓練実施計画通知書の写し |  |  |
| 消防訓練実施結果報告書の写し |  |  |
| 避難訓練（防災管理）実施計画通知書の写し |  |  |
| 避難訓練（防災管理）実施結果報告書の写し |  |  |
| 工事整備対象設備等着工届出書の副本 |  |  |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書の副本 |  |  |
| 消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証 |  |  |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書の副本 |  |  |
| 防火対象物点検結果報告書の副本 |  |  |
| 防火対象物点検報告特例認定に係る書類の写し |  |  |
| 防災管理点検結果報告書の副本 |  |  |
| 防災管理点検報告特例認定に係る書類の写し |  |  |
| 工事中の消防計画届出書の副本 |  |  |
| その他防火・防災管理上 必要な書類 |  |  |

別表10

非常用物品リスト

| 種 別 | 品名 | チェック欄 |
| --- | --- | --- |
| 応急手当用品 | 殺菌消毒剤、火傷薬、整腸剤、止血剤、絆創膏、止血帯、包帯、ガーゼ、 三角巾、脱脂綿、ナイフ、ハサミ、ピンセット、体温計、副木、毛布等 |  |
| 救出作業資機材 | ジャッキ、掛矢、のこぎり、バール、スコップ、つるはし、はしご、 ロープ、鉄パイプ、万能斧、チェーンソー、担架、毛布等 |  |
| 非常用物品 | 懐中電灯、ローソク、マッチ、ライター、拡声器、メガホン、携帯 ラジオ、予備電池、非常用照明器具、衣類、ヘルメット、防災ずきん、 軍手、タオル、毛布、防寒衣、運動靴、ビニール袋等 |  |
| 生活必需品 | ①食料（缶詰、乾パン、インスタントラーメン等）（従業員数×３日） ②飲料水（従業員数×１人１日３ℓ×３日） ③携帯燃料、カセットコンロ、カセットボンベ ④簡易トイレ（薬剤により固形化するものを含む） ⑤寝具（毛布、寝袋） |  |
| 非常持ち出し品 | ①施設・設備台帳 ②従業員名簿 ③顧客リスト等の部署ごとの重要書類、貴重品、記憶媒体 |  |
| そ の 他 |  |  |

・持ち出しやすい場所に備蓄・保管する。

・備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管する。

・数量については、当該防火対象物の収容人員により定める。

別表11-1

自衛消防組織の編成

＜本部隊＞

統　括　管　理　者

＜　　　　地区隊＞　　　　　　　　＜　　　　地区隊＞　　　　　　　 ＜　　　　地区隊＞

統括管理者の代行者兼副隊長

地区隊長

地区隊長

地区隊長

指揮・通報連絡班　(　名)

班長

班員

通報連絡班　　　　(　名)

班長

班員

通報連絡班　　　　(　名)

班長

班員

通報連絡班　　　　(　名)

班長

班員

初期消火班　　　　(　名)

班長

班員

初期消火班　　　　(　名)

班長

班員

初期消火班　　　　(　名)

班長

班員

初期消火班　　　　(　名)

班長

班員

避難誘導班　　　　(　名)

班長

班員

避難誘導班　　　　(　名)

班長

班員

避難誘導班　　　　(　名)

班長

班員

避難誘導班　　　　(　名)

班長

班員

救出救護班　　　　(　名)

班長

班員

救出救護班　　　　(　名)

班長

班員

救出救護班　　　　(　名)

班長

班員

救出救護班　　　　(　名)

班長

班員

別表11-2

自衛消防組織の任務

１　本部隊の任務

| 班 | 災害発生時の任務 | 警戒宣言発令時 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指揮・通報連絡班 | １ 消防機関への通報及び通報の確認 ２ 館内への非常放送及び指示命令の伝達 ３ 関係者への連絡 ４ 自衛消防活動の指揮、活動状況の把握 ５ 消防用設備等の監視及び操作 | 情報収集担当 | １ 警戒宣言発令に関する情報収集及び統括管理者への情報提供 ２ 周辺地域の状況把握 ３ 放送設備、掲示板、拡声器等による在館者への周知 ４ 在館者の調査 |
| 初期消火班 | １ 出火階に直行し、消火器、屋内消火栓設備等による消火作業に従事 ２ 地区隊が行う消火作業への指揮 ３ 消防隊との連携及び補佐 | 点検措置担当 | １ 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置 ２ 非常用物品の確認 |
| 避難誘導班 | １ 出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ２ 非常口の開放及び開放の確認 ３ 避難上障害となる物品の除去 ４ 未避難者、要救助者の確認及び本部への報告 ５ ロープ等による警戒区域の設定 | 避難誘導担当 | １ パニック防止を主眼とした避難誘導 |
| 救出救護班 | １ 応急救護所の設置 ２ 負傷者に対する応急処置 ３ 救急隊との連携、情報の提供 ４ 火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火ダンパー等の閉鎖 ５ 非常電源の確保、ボイラー等危険物を使用する設備の運転停止 ６ エレベーター、エスカレーターの非常時の措置 | 点検措置担当 | １ 建物構造、防火・避難施設、電気、ガス、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置 ２ 非常用物品の確認 |

２　地区隊の任務

| 班 | 災害発生時の任務 | 警戒宣言発令時 | 警戒宣言が発せられた場合の任務 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報連絡班 | 防災センターへの通報及び隣接する事業所への連絡 | 情報収集担当 | 在館者への周知 |
| 初期消火班 | 消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の誘導 | 点検措置担当 | 防火・避難施設、電気、ガス、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置 収容物の転倒、落下防止措置の確認 |
| 避難誘導班 | 避難者の誘導 | 避難誘導担当 | 本部隊の指揮による、パニック防止を主眼とした避難誘導 |
| 救出救護班 | 負傷者に対する応急処置 水損防止、電気、ガス等の安全措置 防火戸、防火シャッターの操作 | 点検措置担当 | 防火・避難施設、電気、ガス、消防用設備等、危険物の点検及び保安の措置 収容物の転倒、落下防止措置の確認 |

別表12

自衛消防組織装備品リスト

| 任務別 | 品名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用意すべき資機材 | チェック欄 | 用意が推奨される資機材 | チェック欄 |
| 指揮 通報連絡 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器 |  |
|  | 建物図面 |  | トランシーバー |  |
|  | 名簿（従業員・利用者等） |  | 指揮本部の隊旗 |  |
|  | 非常通報連絡先一覧表 |  |  |  |
|  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |  |  |
|  | メガホン |  |  |  |
| 初期消火 | 消火器具 |  | 防水シート |  |
|  | 防火衣又は作業衣 |  | 破壊器具 |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
|  | 切断器具（ドアチェーン等切断用） |  | 誘導用の案内旗 |  |
|  | 名簿（従業員・利用者等） |  | 携帯用拡声器 |  |
|  | 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
|  | メガホン |  |  |  |
| 救出防護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所資機材（テント、ベッド等） |  |
|  | 担架 |  | 受傷者記録用紙 |  |
|  | 救助器具（バール、ジャッキ等） |  | 車イス |  |
|  | 鍵 |  | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |  |
|  | 手動ハンドル（シャッター、エレベーター等） |  |  |  |
| その他 | 非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、ＰＣ、電子記録等） |  |  |  |
|  | ヘルメット |  |  |  |
|  | 運動靴 |  |  |  |
|  | 手袋 |  |  |  |

・持ち出しやすい場所に備蓄・保管する。

・備蓄・保管施設に損壊等のおそれがある場合は、分散して保管する。

別表13

講習受講状況

| 防火・防災管理講習 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名 | 担当 | 受講年月日 | 再講習年月日 | 備考 |
|  | 防火・防災管理者 |  |  |  |
| 自衛消防業務講習 |  |  |  |  |
| 氏名 | 担当 | 受講年月日 | 再講習年月日 | 備考 |
|  | 統括管理者 |  |  |  |
|  | 指揮・通報連絡班班長 |  |  |  |
|  | 初期消火班班長 |  |  |  |
|  | 避難誘導班班長 |  |  |  |
|  | 救出救護班班長 |  |  |  |